| Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich........................................... |  | Tätigkeit........................................... |  |
| Arbeitsplatz........................................... |  |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Gastro Star CP 100 |  |  |  |
| enthält: Natriumhydroxid |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |  |  |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |  |  |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
| Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen |  |  |  |
| Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen. |  |  |  |
| Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. |  |  |  |
| Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhütung einer Exposition |  |  |  |
| Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen. |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstungen |  |  |  |
| Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166) |  |  |  |
| Handschutz: Schutzhandschuhe |  |  |  |
| Körperschutz: Chemieübliche Arbeitskleidung. |  |  |  |
| Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
| Unfalltelefon / Alarmpläne im Betrieb: |  |  |  |
| Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. |  |  |  |
| Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl |  |  |  |
| Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. |  |  |  |
| Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Staub mit Wassersprühstrahl niederschlagen. |  |  |  |
| Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. |  |  |  |
| Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |
| Ersthelfer: |  |  |  |
| Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. |  |  |  |
| In allen Fällen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. |  |  |  |
| Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei intensivem Einatmen von Staub sofort Arzt hinzuziehen. |  |  |  |
| Nach Augenkontakt: Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Sofort Arzt hinzuziehen. |  |  |  |
| Nach Hautkontakt: Sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Ärztlicher Behandlung zuführen. |  |  |  |
| Nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Mund gründlich mit Wasser spülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Kein Erbrechen einleiten. |  |  |  |
| Notrufnummer |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
| Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden. |  |  |  |
| Datum / Unterschrift Arbeitgeber: (Graue Felder sind durch den Arbeitgeber zu ergänzen!) |  |  |  |
| Die Betriebsanweisung ist ein Vorschlag, der im Einzelfall redaktionell zu überarbeiten ist. |  |  |  |