| Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich........................................... | Tätigkeit........................................... |  |
| Arbeitsplatz........................................... |  |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |
| neoform K sprint |  |  |
| enthält: Propan-1-ol |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen Bei der Arbeit nicht rauchen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Aerosolbildung vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. |  |
| Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhütung einer Exposition |  |  |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Hitze- und Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. |  |  |
| Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstungen |  |  |
| Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166) |  |  |
| Handschutz: Schutzhandschuhe Körperschutz: Chemieübliche Arbeitskleidung. |  |  |
| Verhalten im Gefahrfall |  |  |
| Unfalltelefon / Alarmpläne im Betrieb: |  |  |
| Geeignete Löschmittel: Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid, Wassersprühstrahl |  |  |
| Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl |  |  |
| Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzkleidung verwenden. |  |  |
| Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. |  |  |
| Reste mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Die mit dem aufgenommenen Stoff gefüllten Behälter sind ausreichend zu kennzeichnen. Vorschriftsmäßig beseitigen. |  |  |
| Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |
| Ersthelfer: |  |  |
|  | Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Nach Augenkontakt: Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Sofort ärztlichen Rat einholen. |  |
| Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. |  |  |
| Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Ärztlicher Behandlung zuführen. |  |  |
| Notrufnummer |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |
| Datum / Unterschrift Arbeitgeber: (Graue Felder sind durch den Arbeitgeber zu ergänzen!) |  |  |
| Die Betriebsanweisung ist ein Vorschlag, der im Einzelfall redaktionell zu überarbeiten ist. |  |  |